根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对以下环境影响评价文件进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2天。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，公示期内，申请人、利害关系人可提出听证申请。

公示日期：2024年12月3日

联系电话（传真）：0431-89651364 （行政审批办）

通讯地址：长春莲花山生态旅游度假区政务中心一楼生态环境窗口

邮    编：130011

| 编号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报告表 | 吉林省利莲新能源发展有限责任公司（世茂莲花山冰雪小镇）扩建项目 | 吉林省（自治区）长春市莲花山生态旅游度假县（区）/乡（街道）龙双公路14888号世茂莲花山冰雪小镇住宅小区院内 | 吉林省利莲新能源发展有限责任公司 | 吉林省泓淇环保发展有限公司 | 该项目位于吉林省长春市莲花山生态旅游度假区龙双公路14888号世茂莲花山冰雪小镇住宅小区院内，新增2台2.8MW燃气热水锅炉，用于世茂莲花山冰雪小镇冬季供暖，项目新增供热面积为80000m2。现有锅炉房占地面积为470m2，建筑面积为271.35m2，该项目在现有锅炉房内进行扩建，无新增用地。 | （一）施工期：1、针对地表水，施工人员产生的生活污水污染物浓度较低，本项目施工人员所产生的生活废水依托现有锅炉房下水管网排入市政管网。故该项目施工废水不会对周围地表水造成影响。2、针对环境空气，该项目在施工期间会产生施工粉尘，在施工场所周围设立围挡，并且采取洒水降尘措施后，能有效较少施工扬尘。且随着施工的结束，施工扬尘的影响也随之消失，对周围环境影响较小。3、针对声环境，该项目施工期间通过选用低噪声设备、合理安排施工时间，安装隔声屏障等措施，可使施工期噪声达标，对周围环境影响较小。施工期噪声影响是短期的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束，故对周围声环境影响不大。4、针对固体废物，项目施工期产生的固体废物主要是施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾运至指定的建筑垃圾填埋场；施工人员生活垃圾集中收集至垃圾箱暂存，定期送往垃圾填埋场统一处理。经此措施后，本项目固体废物不会产生二次污染，对环境影响较小。 （二）营运期：1、针对废水，该项目产生的锅炉排水经污水管网进入长春二道工业集中区建设开发有限公司长春英俊污水处理厂，处理达标后排放至雾开河。根据英俊污水处理厂基本情况可知，污水处理厂现状主要接纳长春市二道区内的企业和居民的污水，污水处理余量较大，可以满足本项目废水排放需要，且其进水指标可以满足项目排水需要，因此，该项目锅炉排水排放全部依托英俊污水处理厂是可行的。2、针对废气，根据《锅炉大气污染物排放标准》（BG13271-2014）中内容可知：“①燃气锅炉烟囱不低于8m；②大气污染物排放控制要求，新建锅炉房的烟囱周围半径200米距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3米”，项目锅炉烟囱周围200m范围内最高建筑为世茂莲花山冰雪小镇住宅楼（2层，高约8m），因此，项目依托现有锅炉烟囱21m满足要求。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该项目属于“96热力生产和供应443”中的“单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1吨/小时（0.7兆瓦）及以下的天然气锅炉）”，故本项目实行排污许可简化管理，因此，监测频次参照《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》或根据当地生态环保部门要求。3、针对噪声污染，该项目噪声声源主要有水泵及风机等，噪声源强一般在70-75dB(A)之间。经预测，项目设备经减震垫减震、墙体阻隔及距离衰减后，其厂界昼间噪声贡献值<55dB（A），夜间噪声贡献值<45dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求（昼间55dB(A)，夜间45dB（A ））产生的噪声对周围声环境质量影响较小。具体防治措施：①在选购设备时优先选择高效低噪的设备，并加强项目运营过程中设备的维护管理，使设备处于良好的运转状态；②在设备基座安装减震垫，采用隔声、减震等措施；③加强锅炉房的密闭性，采用隔声效果良好的门窗等④设备全部置于厂房内，合理布局，确保封闭效果良好。⑤定期对设备进行检查。防止设备运行异常导致噪声超标。4、针对固体废物，该项目无新增劳动定员，无新增生活垃圾；锅炉不使用软化水制备装置，无废离子交换树脂产生。因此该项目无固体废物产生。7、环境风险防范措施及应急要求：（一）风险防范措施：（1）天然气泄漏、火灾爆炸风险防范措施：①本工程在生产运行过程中由于输送天然气的管道、设备破损、腐蚀穿孔、接头密闭不严或人为破坏、操作失误，发生天然气泄漏，会对环境造成污染；一旦遇到明火、高温和静电放电等点火源，易引发火灾和爆炸。天然气泄漏风险防范措施如下：a、锅炉房内安装可燃气体泄漏报警器，设置紧急切断阀；b、工作人员定时巡检，查看压力表有无异常，检查管道阀门、法兰、密封垫片、密封胶等有无老化现象；②天然气在密闭的管线中及密闭性良好的设备间输送，不具备发生火灾爆炸的条件，但在异常情况下，由于设备或管道阀门、法兰、一次仪表接头等因腐蚀、老化或密闭不严造成破裂或泄漏、操作失误等，导致可燃物质释放，一旦遇有点火源即可引发火灾、爆炸事故。天然气火灾爆炸风险防范措施如下：a、天然气输送管线的设计严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2020）和《建筑设计防火规范GB50016-2014》（2018年版）中的要求执行。严格按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）进行危险区域划分及电气设备材料的选型。在燃气锅炉的选址和安装过程，应严格按照《锅炉房设计规范》（GB50041-2020）的有关规定进行，杜绝不安全隐患，防止天然气的泄漏。b、建立健全车间的各项安全管理制度以及各岗位人员责任制等，加强车间的安全管理；加强职工教育培训，提高职工安全防范和应急能力；c、锅炉房应严格防火，设立明显的禁火和禁烟标志；d、安装检测仪器及时发现泄漏隐患，提前采取预防措施；e、定期对天然气管道进行检查和维护，减少事故隐患，严格安全操作；f、加强锅炉燃烧调节及监护运行防止天然气泄漏和燃烧器自动熄火；g、保证灭火降温装置（消防系统）完好。燃气供热机组由于泄爆或某些意外原因引起燃气泄漏，在燃气浓度到爆炸下限以前也需要水喷雾灭火系统的保护。利用水喷雾的混合稀释作用，使燃气的浓度降低，可起到防火的效果。确保消防水管道和消火栓的完好，尤其是在寒冷的冬季，要防止管线冻结；h、采取燃气成分控制技术（氮气置换），除在开始供热通天然气之前按规定对天然气管线进行氮气置换外，在运行中因为天然气泄漏需要动用电气焊进行处理时，也需要对部分管线进行氮气置换，以确保施工安全。（2）其他风险防范措施：①严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中的规定进行工程安全防火设计。②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-2005）规定，配置相应数量的灭火器类型，用于扑灭小型初始火灾。应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。③加强公司职工的教育培训，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定各种安全管理、安全生产规程，以减少人为风险事故的发生。 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，该环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

长春市生态环境局莲花山生态旅游度假区分局

2024年12月2日