根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对以下环境影响评价文件进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2天。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，公示期内，申请人、利害关系人可提出听证申请。

公示日期：2025年3月5日

联系电话（传真）：0431-89651364 （行政审批办）

通讯地址：长春莲花山生态旅游度假区政务中心一楼生态环境窗口

邮    编：130011

| 编号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报告表 | 长春赛诺美焱科技有限公司建设项目 | 莲花山区雾开河大街，莲花山高速出口1公里处西500米院士科研产业园一期联合厂房 | 长春赛诺美焱科技有限公司 | 长春众创环境科技咨询有限公司 | 本项目为长春赛诺美焱科技有限公司建设项目，建设地点位于莲花山区雾开河大街，莲花山高速出口1公里处西500米院士科研产业园一期联合厂房内，租用长春莲花山院士科研产业园内标准化厂房进行建设，距离本项目最近的环境敏感点为项目东南侧约497m处的长春金融高等专科学校。项目总投资5000万元，占地面积为1600m2,建筑面积为2000m2,本项目建成后预计年产高阻隔耐蒸煮透明包装薄膜600000000只。 | （一）施工期：1、废水：本项目施工期间废水主要为设备安装人员生活污水，安装人数为20人，生活用水量按30L/人·d计算，总用水量为0.6t/d，生活污水排放量按80%计算，生活污水排放量为0.48t/d，施工期2个月，生活污水排放总量为28.8t，施工期内生活污水中主要污染物浓度及总产生量分别为COD：250mg/L，0.007t；BOD5：150mg/L，0.004t；SS：250mg/L，0.007t；NH3-N：25mg/L，0.0007t，生活污水依托厂区市政污水管网收集后排放。2、废气：施工期所带来的空气环境影响，主要为运输汽车排放的尾气。施工中将会有运输用车来往施工现场，一般柴油车排放的尾气中颗粒物、CO、NOx等有害物质以及焊接烟尘。3、噪声：施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，这些机械的单体声级一般均在90dB（A）以上。虽然这些施工机械噪声属于非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露噪声源，故其噪声辐射范围及影响程度都较大。4、固废：生活垃圾和废包装材料集中收集，定期交由环卫部门统一处理，施工期产生的固体废物在采取有效的治理措施后，对周围环境影响较小。 （二）营运期1、废水：本项目生活污水水质简单、浓度较低，且无有毒有害物质，本项目产生的生活污水经市政污水管网排至长春英俊污水处理厂，满足长春英俊污水处厂进水水质要求。目前长春英俊污水处理厂余量4.9万m3/d，本项目废水排放量为1.2m3/d(360m3/a)。故从水质、水量及工艺适用性方面分析，本项目产生的生活污水经市政污水管网排至长春英俊污水处理厂是可行的。2、废气：本项目拟对印刷过程中产生的的非甲烷总烃采取集气罩收集（风机风量为10000m3/h，收集率为90%），收集的非甲烷总烃经活性炭吸附装置（吸附效率为85%）处理后通过一根15m高排气筒外排，则非甲烷总烃排放量为0.42t/a，排放速率为0.058kg/h，排放浓度为5.8mg/m3，本项目非甲烷总烃排放浓度满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中表1大气污染物排放限值要求。未被收集的NMHC排放量约为0.312t/a，排放速率约为0.043kg/h，未收集的NMHC经过设备周围的封闭处理以及车间通风后无组织排放。3、噪声：本项目噪声主要为印刷机、涂布机、分切机、复合机、制袋机等设备产生的设备噪声，设备的噪声源强在65-95dB（A）之间。本项目高噪声设备经厂房隔声、设备减振和距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间≤65dBA，夜间≤55dBA标准要求。4、固体废物：本项目劳动人员30人，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，产生量为0.015t/d（4.5t/a），集中收集，由环卫部门统一清运处理；废活性炭产生量为0.5t/a，集中收集后，委托有资质单位处理；废包装桶（油墨桶、涂布液包装桶、胶粘剂包装桶）其中油墨桶的产生量约为1.5t/a，涂布液包装桶的产生量约为2.0t/a，胶粘剂包装桶的产生量约为1.2t/a，集中收集后，委托有资质单位处理；分切废塑料产生量约为2.56t/a，集中收集，由环卫部门统一清运处理。5、地下水、土壤： 本项目所在地所有场地全部做硬底化，项目生活污水达标排放。项目方在落实污水处理装置防渗防漏工作的情况下，不会发生废水渗漏到地下水环境的可能，不会引起地下水水质、水位、水量变化产生环境水文地质问题。事故情况下，可能存在对地下水、土壤的污染。因此，应按规范将防渗措施落实到位，保证项目正常运行，对地下水、土壤环境影响较小。 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，该环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

长春市生态环境局莲花山生态旅游度假区分局

2025年3月5日