- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：长春赛诺美焱科技有限公司建设项目

建设单位（盖章）：   长春赛诺美焱科技有限公司

编制日期：     2024年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 长春赛诺美焱科技有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 程方舟 | 联系方式 | 18088641685 |
| 建设地点 | 莲花山区雾开河大街，莲花山高速出口1公里处西500米院士科研产业园一期联合厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （ 125 度 32分 47.284 秒，43度54 分 5.939 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 53塑料制品业中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 0.6 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《长春市莲花山生态旅游度假区国土空间总体规划(2021-2035年)》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称:《长春莲花山生态旅游度假区国土空间总体规划(2021-2035)环境影响报告书》；审查机关:吉林省生态环境厅；审查文件名称及文号:《吉林省生态环境厅关于对长春莲花山生态旅游度假区国土空间总体规划(2021-2035)环境影响报告书的审查意见》(吉环环评字【2023】15 号) |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目位于莲花山区雾开河大街，莲花山高速出口1公里处西500米院士科研产业园一期联合厂房内，属于长春莲花山生态旅游度假区规划范围。根据《长春市莲花山生态旅游度假区国土空间总体规划(2021-2035年)》和《长春莲花山生态旅游度假区国土空间总体规划(2021-2035)环境影响报告书》，开发区构建成以文旅领航，创意设计、智慧康养、软件信息、商务服务为主导，全域全要素谋划三类十五个主导产业功能区，包括商务服务产业区、教育培训产业区、创制产业区(创新开放合作区)、文化创意产业区、医养健康产业区、国际运动综合服务产业区、特色商贸服务产业区、旅游度假、田园康体、文旅休闲度假、生态康养、森林康养、山地运动休闲、现代农业、生态种植产业区，以文旅链接消费品初级生产市场补齐产业发展短板，培育发展智能制造产业(兼顾卫生材料及医药用品制造、药用辅料及包装材料制造等)，形成一二三产业串联融合的莲花山特色生态产业链，加快建设世界级生态健康消费地、全球最佳数字科技应用实践区。 长春赛诺美焱科技有限公司为真空包装袋生产企业，根据长春莲花山生态旅游度假区产业体系图，本项目位于商务服务区，项目为工业生产项目，不符合产业区定位，但企业与长春莲花山生态旅游度假区管理委员和长春莲花山城市建设发展有限公司签订三方合同，同意本项目在此建设，具体合同详见附件；根据长春莲花山生态旅游度假区国土空间用地规划图，用地为工业用地，符合开发区用地规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目主要从事真空包装袋的生产与制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目生产的真空包装袋不属于厚度低于 0.025 毫米的超薄型塑料袋，不属于落后产品，该项目不属于国家鼓励、限制、淘汰类建设项目，可认为允许类，符合国家及地方相关产业政策的要求。 - 2、“三线一单”相符性分析 - 根据《吉林省生态保护红线监管办法（试行）》（吉政办规〔2023〕2 号）、《吉林省人民政府关于加强生态环境分区管控的若干措施》《吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见》（代拟稿）（2024年3月）、吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函吉环函〔2024〕158号，实施生态环境分区管控，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，科学指导各类开发建设活动，保障生态功能、改善环境质量，提升生态环境治理现代化水平，对推动高质量发展，建设人与自然和谐共生的现代化具有重要意义。 - 1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 - 2）环境质量底线 - 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目产生的废气、废水采取相应的污染防治措施后可以达标排放，固废处置符合环境管理要求，本项目租用现有厂房及项目现有闲置厂房进行生产建设，目前地面已全部硬化，采取相应措施后对土壤以及周边环境影响较小，不会改变区域环境质量现状，因此建设项目不会突破环境质量底线。 - 3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目运营过程中消耗一定量的水电资源，项目建成运行后、通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等、多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，本项目的水、电等资源利用不会突破区域、的资源利用上线。 - 3、项目与吉林省总体准入要求符合性分析 - 表1 吉林省总体准入要求 管控领域; 环境准入及管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定，本项目不属限制类、淘汰类项目，为允许建设的项目其建设符合国家产业政策。; 符合. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。 严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。; 项目符合产业政策要求，不属于高物耗、高水耗、产能过剩、低水平及重大环境风险建设项目。; 符合. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。 严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。; 本项目不属于重点行业，符合国家产业政策要求，各污染源经处理后污染物均能实现达标排放。; 符合. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。; 不涉及; 不涉及. 污染物排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目不属于重点行业; 符合. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目所在地为空气质量达标区; 符合. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 不涉及; 不涉及. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 不涉及; 不涉及. 规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。; 不涉及; 不涉及. 环境风险防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 不涉及; 不涉及. 巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 不涉及; 不涉及. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 不涉及; 不涉及. 按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 不涉及; 不涉及. 严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。; 不涉及; 不涉及. 高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 不涉及; 不涉及. - 4、与长春市生态环境准入清单相符性分析 - 表2 项目与长春市生态环境准入清单相符性分析 管控类别; 管控要求; 符合性. 空间布局约束; 功能布局总体按照“西产业、东生态、中服务”布局思路。西部依托汽开区、高新南区等平台，建设世界级汽车产业基地；依托绿园经济开发区、宽城装备制造产业开发区等平台，建设世界级轨道客车产业基地；依托北湖科技园、亚泰医药产业园、兴隆综保区、二道国际物流经济开发区等平台，建设中国智能装备制造中心和世界级农产品加工产业基地，并构建现代物流体系，承载世界级先进制造业尖峰区和东北亚国际物流中心职能。依托城市东部的大黑山脉，形成中国北方地区最优美的近郊复合生态功能带。中部沿城市中央的人民大街、伊通河、远达大街复合发展轴，集中发展现代金融、信息技术、科技创新、文化艺术等综合服务功能，打造东北亚国际商务服务中心、东北亚科技创新与转化基地。; 符合. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到30微克/立方米，优良天数比例达到90%；2035年继续改善（沙尘影响不计入）。; 本项目所在地为空气质量达标区。. 水环境质量持续改善。2025年，全市水生态环境质量全面改善，劣Ⅴ类水体全面消除，地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例达到62.5%，河流生态水量得到基本保障，生态环境质量实现根本好转，水生态系统功能初步恢复。2035年，全市水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。; 符合. 污染物控制要求; 实施20蒸吨以上燃煤锅炉升级改造，推动秸秆禁烧和综合利用。; 本项目不涉及. 全面推行清洁生产，加强重点企业清洁生产审核，推进重点行业改造生产流程。; 符合. 加快产业园区绿色化循环化改造，建设绿色低碳的交通网络、建筑体系和工业体系，从源头减少能耗、物耗和污染物排放。; 本项目不涉及. 资源利用要求; 水资源; 2025年用水量控制在30.20亿立方米内，2035年用水量控制在34.5亿立方米。; 符合. 土地资源; 2025年耕地保有量不低于17858.88平方千米；永久基本农田保护面积不低于14766.90平方千米；城镇开发边界控制在1475.54平方千米以内。; 不涉及. 能源; 2025年，煤炭消费总量控制在2711万吨以内。; 本项目不涉及. 其他; 探索构建统一高效的环境产品交易体系，积极推进排污权、用水权、碳排放交易，激发各类市场主体绿色发展内生动力。健全充分反映资源稀缺程度的用水、用电价格，体现环境损害成本的污水、垃圾处理价格，将生态环境成本纳入经济运行成本。推行生活垃圾分类。构建线上线下融合的废旧资源回收和循环利用体系，扩大生产者责任延伸制范围，动态更新产品回收名录，提高废旧资源再生利用水平。提高工业固体废物综合利用水平。发展循环经济。全面建立资源高效利用制度机制，健全资源节约集约循环利用政策体系，积极推进循环经济产业园建设。发展节能环保产业，提升节能环保技术、现代装备和服务水平。积极开发新能源和可再生能源，建立温室气体排放检测制度，构建以循环经济为主体的生态产业体系，培育以低碳为特征的循环经济增长点。; 符合. - 本项目与吉林省生态环境保护“十四五”规划符合性分析 表3 与《吉林省生态环境保护“十四五”规划》符合性 相关要求; 本项目符合性. 协同开展细颗粒物和臭氧污染防治。开展细颗粒物和臭氧协同控制行动，明确控制目标、路线图和时间表，削减氮氧化物和挥发性有机物排放量。开展协同治理科技攻关，统筹考虑细颗粒物和臭氧污染区域传输规律及季节性特征，制定分区域、分时段、分领域、分行业的差异化和精细化协同管控措施。到2025年，地级及以上城市细颗粒物浓度控制在29.5微克／立方米以下，臭氧浓度上升趋势得到遏制。; 本项目产生的废气经处理后均达标排放。. 实施重点行业氮氧化物深度治理。推进钢铁、水泥、焦化行业和大型燃煤锅炉超低排放改造，推进玻璃、有色金属等行业污染深度治理，强化自备燃煤机组污染治理设施运行管控。严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。2025年，全省氮氧化物重点工程减排量达到3.19万吨。; 不涉及. 实施挥发性有机物排放总量控制，以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代。加快挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推进重点企业建设监测、防控和处理相结合的挥发性有机物治理体系，开展国家级化工园区挥发性有机物监测监管体系试点示范建设，实现挥发性有机物集中高效处理。2025年，全省挥发性有机物重点工程减排量达到1.03万吨。; 本项目在印刷过程中产生的有机废气较少，经活性炭吸附后可以达到达标排放. 深入推进秸秆禁烧管控。实行秸秆全域禁烧，健全五级网格化监管体系，完善包保机制，实施省级巡查、地方检查的监管机制，修订秸秆焚烧量化责任追究办法，压紧压实地方政府主体责任，保持秸秆禁烧高压态势。建设秸秆禁烧监控系统，运用卫星监测、无人机和视频监控等信息化手段，及时发现和处置秸秆焚烧问题。; 不涉及. 深化燃煤锅炉综合整治。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。在不具备热电联产集中供热条件的地区，按照等容量替代原则建设大容量燃煤锅炉。推动大型燃煤锅炉超低排放改造，推进装机容量20万千瓦以下燃煤火电机组、65蒸吨及以上供热燃煤锅炉超低排放改造。加大燃煤锅炉监管力度，对超标企业实行“冬病夏治”。; 不涉及. 深入推进工业污染源治理。持续推进工业污染源全面达标排放，加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网，全面加强工业无组织排放管控。推进重点行业污染深度治理，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。持续开展“散乱污”企业排查整治，完善动态管理机制。加强油气回收装置管理。; 不涉及. 深化流域分区管理体系，将国控断面汇水范围作为实施精准治污、科学治污、依法治污的流域空间载体，明确国家控制断面水质保护阶段目标，逐一排查达标状况，依据排污许可证信息，建立“水体－入河排污口－排污管线－污染源”全链条管理的水污染物排放治理体系。统筹区域地表水、地下水环境监管，加强化学品生产企业、工业集聚区、矿山开采区等地下水污染源对地表水的环境风险管控，综合治理地下水超采区。未达到水质目标要求的地区依法制定并实施限期达标规划。到2025年，地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达到77.1％，劣Ⅴ类水体比例控制在2.8%以内。; 不涉及. 狠抓工业污染防治。加强重点行业管控和清洁化改造，全面推动农副食品加工、化工、造纸、钢铁、氮肥、印染、制药、农药、电镀、染料颜料等行业实施绿色化改造。加大工业园区整治力度，全面推进工业园区污水处理设施和污水管网排查整治，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，依法责令限期退出；经评估可继续接入污水管网的，应当依法取得排污许可。; 本项目设废气处理设施；项目产生的生活污水经市政污水管网，进入长春英俊污水处理厂，处理达标后排入雾开河，不会对所在区域地表水体产生影响。. 加强土壤污染源头控制。新（改、扩）建涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，严格落实土壤和地下水污染防治要求。严格重金属污染防控，排查和解决影响土壤环境质量的水、大气、固体废物等突出污染问题。分期分批建立土壤生态环境长期观测基地，识别和排查耕地污染成因。; 本项目加强土壤源头控制。厂区硬化、分区防渗. 防范工矿企业新增土壤污染。落实有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等土壤污染重点监管企业污染隐患排查、自行监测、拆除生产设备污染防治方案备案等制度，开展重点企业周边土壤环境质量监测，督促企业定期开展污染隐患排查整治。; 不涉及. 深入推进农用地土壤污染防治和安全利用。实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。依法推行农用地分类管理制度，根据国家推荐的安全利用模式，因地制宜制定实施安全利用方案，持续推进受污染农用地安全利用和管控修复。到2025年，受污染耕地安全利用率达到95％以上。严格落实粮食收购和销售出库质量安全检验制度和追溯制度。; 不涉及. 有效管控建设用地土壤污染风险。建立建设用地土壤污染风险管控和修复名录，严格准入管理，未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。每年根据实际情况，更新土壤污染重点监管企业名单。从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造，推进腾退地块风险管控和修复。; 本项目加强土壤源头控制。厂区硬化、分区防渗. 加强地下水环境风险管控。强化地下水污染协同防治，制定地下水环境污染隐患清单和风险管控方案，防范企业地下水污染风险，推进地下水重点污染源的地下水自行监测工作。; 本项目加强地下水环境风险管控。厂区硬化、分区防渗. - 12、本项目与长春市生态环境保护“十四五”规划符合性分析 表4 与《长春市生态环境保护“十四五”规划》符合性 相关要求; 本项目符合性. 深入打好蓝天保卫战，实施空气质量巩固提升行动，坚持源头防治、综合施策，完善大气环境质量管理和总量控制体系，突出抓好细颗粒物和臭氧协同控制，实施大气污染防治和温室气体协同治理，强化区域、时段、重点污染物差异化管控，突出做好燃煤锅炉、秸秆、机动车、工业企业、扬尘和餐饮油烟等重点污染源整治，加强其他污 染物协同治理，逐步增加优良天数比例，有效应对重污染天气，推动环境空气质量持续改善，还百姓“蓝天白云、繁星闪烁”。; 本项目产生的废气经处理后均达标排放。. 实施重点行业氮氧化物深度治理。推进钢铁、水泥、焦化行业和大型燃煤锅炉超低排放改造，推进玻璃、有色金属等行业污染深度治理，强化自备燃煤机组污染治理设施运行管控。严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。2025年，全省氮氧化物重点工程减排量达到3.19万吨。; 不涉及. 突出不同时段污染治理重点。实施初春季、夏秋季、秋冬季等时间的差异化专项行动进行保障，春秋季重点聚焦秸秆全域禁烧，严厉打击露天焚烧行为，推动落实网格化监管。夏季重点聚焦臭氧污染防治，着力打好臭氧污染防治攻坚战，重点加强对挥发性有机物排放企业的管控。秋冬季重点聚焦采暖燃煤污染治理，完善燃煤供热锅炉错时启炉方案，实行水泥等重点行业差异化错峰生产，在保障冬季供热和电力可靠供应的前提下，优先调度可再生发电资源，推广余热供暖、可再生能源供暖等清洁取暖方式。; 不涉及. 实施重点行业氮氧化物深度治理。推进水泥等行业超低排放改造，以及玻璃等行业污染深度治理，强化自备燃煤机组污染治理设施运行管控。加快吉林亚泰水泥有限公司实施提标改造治理，执行大气污染物超低排放标准。严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。到2025年，全市氮氧化物重点工程减排量达到0.93万吨; 不涉及. 深化重点行业挥发性有机物综合整治。实施挥发性有机物排放总量控制，重点针对石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业，以排污许可证为抓手实施逐年递减，推行“一行一策”“一厂一案”的精细化管控，实现挥发性有机物总量减排。实施原辅材料和产品源头替代，积极推广使用低挥发性有机物含量或低反应活性的原辅材料，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低挥发性有机物含量的涂料替代溶剂型涂料。加快挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推进重点企业建设监测、防控和处理相结合的挥发性有机物治理体系，开展化工园区挥发性有机物监测监管体系试点示范建设，实现挥发性有机物集中高效处理。到2025年，全市挥发性有机物重点工程减排量达到0.42万吨。; 本项目在印刷过程中产生的有机废气较少，经活性炭吸附后可以达到达标排放. 协同开展细颗粒物和臭氧污染控制。制定细颗粒物和臭氧协同控制措施，探索完善应对机制，削减氮氧化物和挥发性有机物排放量。 统筹考虑细颗粒物和臭氧污染区域传输规律和季节性特征，制定分区域、分时段、分领域、分行业的差异化和精细化协同管控措施。逐步扩大细颗粒物和臭氧协同控制范围，重点加强石化、化工、包装印刷、制药、涂装、油品储运销等挥发性有机物重点行业企业及移动源的管控，实施燃煤锅炉超低排放改造，降低挥发性有机物污染物和氮氧化物排放强度，深入落实秸秆全域禁烧措施，综合减轻颗粒物和臭氧污染，严格控制污染天气的发生。到2025年，细颗粒物浓度控制在 30微克/立方米以下，臭氧浓度上升趋势得到遏制。; 本项目产生的废气经处理后均达标排放。. 实施大气污染防治和温室气体协同治理。推动实现减污降碳协同效应，严格控制高耗能、高排放项目建设。协同控制甲烷、氧化亚氮等温室气体，研究制定非二氧化碳类温室气体总量控制方案，分阶段明确非二氧化碳类温室气体减排目标和监管范围。加强工作协调和政策协同，推动应对气候变化的相关政策、法规制度和体制机制进一步完善，强化目标管理和政策落实。推动创新发展和科技支撑，突破清洁能源有效储存、电动车续航里程、清洁能源生产成本等方面的技术壁垒，积极支持各类低碳技术的研发和产业化示范推广; 不涉及. 为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》(中发(2018)17号)吉林省人民政府就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单(以下统称“三线一单”)，实施生态环境分区管控，2020年提出了《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(吉政函(2020)101号):为深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公宁关于加强生态环境分区管控的意见》(中办发(2024]22号)，2024年中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅联合印发了《关于加强生态环境分区管控的若于措施》(吉办发(2024)12号)。 - 表5 长春莲花山生态旅游度假区生态环境准入清单 环境管控 单元编码; 环境管控单元 名称; 管控 单元 分类; 管 控 类 型; 管控要求; 相符性分析. ZH22010520006; 长春莲花 山生态旅 游度假区; 2-重点管控; 空 间 布 局 约 束; 城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外原则上应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。; 本项目不涉及. 除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设; 本项目废水主 要为生活污水排放量较小， 且水质简单， 不属于大规模 排放水污染物. 污染物排放管控; 加大燃煤锅炉达标排放监管力度 ，提升除尘效率。; 本项目不涉及. 环 境 风 险 防 控; 严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改扩建项目。; 本项目严格管 理使用易燃易 爆物品。本项 目风险防范措 施可使本项目 风险可控。. 污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。; 本项目占地不 涉及污染地块. 资 源 开 发 效 率; 禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施（单台额定功率29MW及以上的集中供热锅炉、热电联产锅炉除外）；在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的单台出力小于20蒸吨/小时（14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当改用集中供热或者改用天然气、电等清洁能源；未在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的，可以改用生物质成型燃料或者其他清洁能源，以淘汰燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施。; 本项目不涉及. - 6、长春市环境质量巩固提升方案符合性分析 - 表6 本项目与长春市环境质量巩固提升方案符合性 与长春市空气质量巩固提升行动实施方案符合性. 重点 任务; 深入推进工业污染源治理： 持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。 深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。全面推进挥发性有机物总量减排，深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强挥发性有机物高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标，除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代。推进年排放量10吨以上和泄露点位超过2000个的重点企业建设监测、防控和处理相结合的挥发性有机物治理体系。开展化工园区挥发性有机物监测监管体系试点示范建设。提升挥发性有机物执法装备水平，配备必要的便携式挥发性有机物检测仪。研究开展挥发性有机物走航监测。探索社会协作开展挥发性有机物综合治理模式，助力企业提升挥发性有机物综合治理水平。; 本项目废气污染物可实现达标排放。; 符合. 长春市劣五类水体治理和水质巩固提升实施方案. 重点任务; 规范工业企业排水管理。工业集聚区应当按规定建设污水集中处理设施。属地政府或工业园区管理机构要组织对进入市政污水收集设施的工业企业进行排查，组织有关部门和单位开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或者可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，要限期退出；经评估可继续接入污水管网的，工业企业应当依法取得排污、排水许可。; 本项目产生的生活污水直接进入市政污水管网，排入长春英俊污水处理厂，处理达标后排放；; 符合. 长春市土壤环境质量巩固提升行动实施方案. 重点任务; 系统实施“土壤污染风险防控、地下水环境状况调查评估、农村生活垃圾污水治理提升”三大工程，有序开展“受污染耕地安全利用、农村黑臭水体整治、农业面源污染管控”三大行动。 加强土壤重点源环境监管。动态更新土壤重点监管企业名单，督促其建立落实土壤污染隐患排查制度、土壤及地下水自行监测制度，制定环境污染事件应急预案。定期对土壤重点监管企业周边等重点区域开展土壤环境质量监测。 推进重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用。基于重点行业企业用地土壤污染状况调查成果，高、中风险的地块要制定风险管控方案，有开发意向且超标的关闭搬迁地块应进一步开展详细调查。完善应用全国污染地块土壤环境管理系统，结合卫星遥感等技术，强化对污染地块开发防控预警。; 企业不属于土壤重点监管企业及重点行业企业; 符合. - 3、与《长春市挥发性有机物污染防治工作实施方案》符合性分析 - 表7 与《长春市挥发性有机物污染防治工作实施方案》符合性分析 《长春市挥发性有机物污染防治工作实施方案》摘录; 符合性分析. 推动挥发性有机物收集处置，采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，工艺废气、尾气收集处置率提高到70%以上; 本项目生产工段均配备高效地集气装置，设计集气效率高于70%。. 对化工、工业涂装、包装印刷等挥发性有机物排放重点行业开展专项整治，整治挥发性有机物排放单位100家，降低挥发性有机物排放总量; 本项目产生的挥发性有机物采取高效地集气装置，且本项目使用的原辅料均为低 VOCS物料。. 综上所述，从环境保护角度而言，本项目选址合理。 5、选址合理性分析 本项目位于莲花山区雾开河大街，莲花山高速出口1公里处西500米院士科研产业园一期联合厂房。项目选址不在自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区内，不属于国家相关法律、法规规定的禁止建设区域。项目周围200m范围内无敏感目标，项目周围环境不敏感。企业在严格落实各项污染防治措施的前提下，各污染物均可达标排放，对周围环境敏感点及环境质量影响较小，总体来看，本项目选址从环保角度上讲是合理的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目概况 项目名称：长春赛诺美焱科技有限公司建设项目 建设性质：新建 建设地点：本项目位于莲花山区雾开河大街，莲花山高速出口1公里处西500米院士科研产业园一期联合厂房内，租用长春莲花山院士科研产业园内标准化厂房进行建设，中心地理坐标为：东经125.54636，北纬43.90207。厂区项目东侧为长春莲花山院士科研产业园标准化厂房（建设中），南侧为长春莲花山院士科研产业园标准化厂房，西侧约105m处为未知名道路，隔道路为空地，北侧为长春莲花山院士科研产业园标准化厂房，距离本项目最近的环境敏感点为项目东南侧约497m处的长春金融高等专科学校；本项目的地理位置详见附图1，厂区平面布局详见附图2，四周环境状况详见附图3。 2、工程组成 长春赛诺美焱科技有限公司租用长春莲花山院士科研产业园内标准化厂房进行建设生产，厂房总占地面积为1600m2，建筑面积为2000m2，用地性质为工业用地，可满足本项目需求。项目组成详见下表。 - 表8 本项目工程内容一览表 工程; 组成; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 本项目生产车间的占地面积为1600m2，主要进行高阻隔耐蒸煮透明包装薄膜的生产。. 储运工程; 原料及产品储存区; 原料及产品贮存区位于生产车间内，成品库房200m2用于堆放产品，原料库房200m2用于堆放原料. 公用工程; 供水; 本项目用水由市政供水供给. 排水; 本项目生活污水经市政污水管网排入长春英俊污水处理厂，处理达标后排入雾开河；生产用水循环利用，不外排. 供电; 用电引自市政电网. 供热; 项目生产用热为电加热，厂区生活用热采用集中供热. 环保工程; 废气; 本项目产生的废气经集气罩收集+活性炭吸附装置处理后通过2根15m高排气筒排放. 废水; 本项目生活污水经市政污水管网排入长春英俊污水处理厂，处理达标后排入雾开河；生产用水循环利用，不外排. 噪声; 减震、降噪等措施. 固体废物; 生活垃圾、分切废塑料由环卫部门清运处理，废活性炭、废包装桶暂存在危险废物贮存点内，定期委托有资质单位处理；. 3、主要设备 本项目主要设备情况详见表9。 - 表9 工艺设备明细表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量（台、套）; 备注. 1; 印刷机; --; 1. 2; 涂布机; --; 1. 3; 熟化机; --; 2. 4; 分切机; --; 1. 5; 复合机; --; 1. 6; 制袋机; --; 1. 7; 空压机; --; 1. 8; 冷水机; --; 3; 冷水机是涂布机和复合机的配套设备，主要是给涂布机冷却辊、复合机冷却辊底座降温的. 4、生产规模 本项目建成后预计年产高阻隔耐蒸煮透明包装薄膜6亿只。 ## 表10 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（只）; 规格. 1; 高阻隔耐蒸煮透明包装薄膜; 6亿; 宽度：160-2600mm 厚度：0.05-0.35mm. 5、主要原辅材料消耗 本项目消耗原辅材料情况详见表11。 表11 原辅材料消耗一览表 序号; 材料名称; 单位/a; 年耗量. 1; 尼龙膜; t; 1200. 2; 耐温聚丙烯流延膜; t; 4800. 3; 水性涂布液; t; 500. 4; 胶粘剂; t; 200. 5; 水性油墨; t; 240. 水性油墨：水性油墨简称为水墨，柔性版水性墨也称液体油墨，它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成，本项目使用的水性油墨的主要成分为炭黑、酞青蓝、永固黄、永固桃红、水、蜡粉 PE 蜡（聚乙烯）、丙烯酸树脂等物质。 胶粘剂：透明至淡黄色液体，稍有气味，主要成分为环氧丙烷与环氧乙烷的聚合物、1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物等物质。 水性涂布液：水性涂布液由聚合物乳液（如丙烯酸、聚氨酯、环氧树脂等）、填料（如二氧化钛等）和添加剂（如消泡剂、增稠剂等）组成，通常呈液体状，颜色可能为乳白色或其他颜色，密度：一般在1.0-1.5g/cm³之间，pH值：通常在7-9之间，挥发性有机化合物（VOC）含量低，不含有机溶剂，因此被认为是一种安全环保的产品。 6、公用工程 （1）给水 本项目印刷设备不涉及清洗工序，故本工程用水为生活用水及生产过程中设备冷却循环用水，循环冷却水的补水量约为1.5m3/d（450m3/a）；本项目设员工30人，生活用水按50L/人·d计算，生活用水量约为1.5m3/d（450m3/a）。厂区用水全来自市政给水管网，能够满足本项目的需求。 （2）排水 本项目冷却水循环使用，不外排；生活污水排放量按用水量的80%计算，生活污水排放量为1.2m3/d（360m3/a）生活污水经市政污水管网排入长春英俊污水处理厂，处理达标后排入雾开河。 （3）供电 本项目电源由当地电网供给，能够满足日常需求。 （4）供热 本项目生产工艺用热采用电加热，冬季生活取暖采用集中供热，能够满足本项目需求。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动人员30人，年工作300d，工人每天3班生产，每班8 h 8、厂区平面布置 厂区呈南北分布，由成品库、原料储库、生产车间组成，厂区内地面均硬化处理，布局合理，平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述（图示）： 耐温聚丙烯流延膜 废气、噪声 废气、噪声 印刷 尼龙膜 复合 尼龙膜 废气、噪声 废气、噪声 涂布 涂布膜 熟化 分切 噪声 固废、噪声 复合膜 熟化 制袋 包装袋 入库 废气、噪声 图1 本项目生产工艺流程及产排污节点图 工艺流程说明： 本项目首先将尼龙膜在印刷机中使用环保水性油墨进行图案印刷，此过程会产生有机废气和噪声，印刷的同时将尼龙膜放在涂布机中，将水性涂布液连续均匀地涂布于尼龙膜表面此过程产生有机废气和噪声，然后将涂布好的尼龙膜在熟化室中50℃熟化处理48-72小时，释放薄膜应力，此过程会有少量废气和噪声产生，熟化完成后，将熟化后的尼龙膜在分切机中裁切为特定宽度的薄膜备用，此过程会有固体废弃物和噪声产生，然后将分切好的尼龙薄膜、印刷尼龙薄膜与耐热流延聚丙烯薄膜在复合机中进行复合，复合胶水为无溶剂胶，此过程会产生有机废气和噪声，然后将复合好的薄膜在熟化室中50℃熟化处理48-72小时，此过程会产生有机废气和噪声，熟化后的复合膜在制袋机中制成标准尺寸包装袋。包装袋进行质量检测，合格后装入包装箱中入库。本项目在涂布和复合过程中需要采用冷水机进行冷却，冷水机是涂布机和复合机的配套设备，主要是给涂布机冷却辊、复合机冷却辊底座降温的，采用间接冷却的方式，工件不与水直接接触，无冷却废水产生，且间接冷却水可循环使用，定期补充。 2、产污环节 （1）施工期主要污染工序 本项目租用长春莲花山院士科研产业园内标准化厂房进行建设，不涉及土建工程，施工期间仅为设备安装，因此，施工期主要污染来自设备安装环节。 - 1、废水 本项目施工期间废水主要为设备安装人员生活污水，安装人数为20人，生活用水量按30L/人·d计算，总用水量为0.6t/d，生活污水排放量按80%计算，生活污水排放量为0.48t/d，施工期2个月，生活污水排放总量为28.8t，依托厂区内市政污水管网排放。 - 2、废气 施工期所带来的空气环境影响，主要为材料及设备运输汽车排放的尾气，一般柴油车排放的尾气中颗粒物、CO、NOx等有害物质以及焊接烟尘。 - 3、噪声 施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，这些机械的单体声级一般均在90dB（A）以上。虽然这些施工机械噪声属于非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露噪声源，故其噪声辐射范围及影响程度都较大。各施工阶段的主要噪声源及其声级见表12。 表12 施工阶段的噪声源统计 序号; 主要声源; 声级dB（A）. 1; 运输车辆; 90-95. 2; 电锯; 100-110. 3; 电焊机; 90-95. 4; 电钻; 100-115. 5; 电锤; 100-105. 6; 手工钻; 100-105. - 4、固体废物 施工期间固体废物主要来自施工所产生的废弃包装材料以及施工人员产生的生活垃圾。废弃包装材料产生量约为0.6t，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，产生量为0.06t，废包装材料和生活垃圾统一收集在垃圾堆放点，由环卫部门统一清运处理。 （2）营运期主要污染工序 ①废水 本项目冷却水循环使用，不外排；生活污水排放量按用水量的80%计算，生活污水排放量为1.2m3/d（360m3/a）生活污水经市政污水管网排入长春英俊污水处理厂，处理达标后排入雾开河。 ②废气 本项目生产采用电加热，冬季取暖为市政集中供热，无锅炉废气产生，本项目产生的废气主要为印刷废气、涂布废气、熟化废气、复合废气。 ③噪声 本项目噪声主要来自于印刷机、涂布机、复合机、分切机、制袋机及空压机等设备产生的噪声，项目选用低噪声设备进行生产加工，噪声值在65~95dB（A）之间。 ④固体废物 本项目产生的固废主要为生活垃圾、分切废塑料、废活性炭、废包装桶。 本项目劳动人员30人，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，产生量为0.015t/d（4.5t/a），集中收集，由环卫部门统一清运处理；废活性炭产生量为0.5t/a，集中收集后，委托有资质单位处理；废包装桶的产生量约为4.7t/a，集中收集后，暂存在危险废物贮存点内，定期委托有资质单位处理；分切废塑料产生量约为2.56t/a，集中收集，由环卫部门统一清运处理。 综上所述，本项目固体废物均得到有效处置，不对周围环境造成二次污染。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用长春莲花山院士科研产业园内标准化的空厂房进行建设，无与本项目有关的原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、地表水环境质量概况 本项目废水主要为生活污水，生活污水经厂区市政污水管网排入长春英俊污水处理厂，处理达标后排入雾开河。根据 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目地表水评价优先采用吉林省生态环境厅2024年8月发布的《2024年8月吉林省地表水国控断面水质月报》（吉林省环境监测中心站）中雾开河的相关数据；根据《2024年8月吉林省地表水国控断面水质月报》，2024年8月，雾开河-十三家子大桥断面为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质。地表水环境质量良好。 #### 表13 吉林省2024年8月国控断面水质状况（节选） 河流名称; 断面名称; 水质类别; 环比; 同比. 本月; 上月; 去年同期. 雾开河; 十三家子大桥; Ⅲ; Ⅲ; IV; →; ↑. 注：“”未监测，“↑”水质有所好转，“↑↑”水质明显好转，“→”水质无明显变化，“↓”水质有所下降，“↓↓”水质明显下降，“○”没有数据无法比较。“*”去除本底影响的水质类别。 2.环境空气质量概况 （一）区域环境质量达标判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 - 1、基本污染物 根据《吉林省生态环境状况公报》，长春市2023年6项基本污染物的年均浓度值具体见下表。 - 表14 长春市2023年各城市空气质量监测数据及达标情况 基本污染物; 年评价指标; 单位; 年均值; 浓度限值; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 9; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 29; 40; 达标. CO; 年24h平均第95百分位数; mg/m3; 0.9; 4; 达标. O3; 年日最大8h平均第90百分位数; μg/m3; 132; 160; 达标. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 53; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 32; 35; 达标. 由上可知，长春市2023年环境空气状况较好，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM2.5、PM10的年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中年平均二级标准的要求，故本项目所在地区为达标区域。 (二)补充监测 本项目其他污染物有非甲烷总烃，需要进行补充监测。 （1）监测点位 根据项目所在区域常年主导风向布设1个监测点。监测点位详见表15及附图1。 表15 环境空气质量现状监测点位 序号; 监测点名称; 方位及距离; 说明. 1#; 厂区下风向1.3km处赵家村; 东北1.3km; 本项目下风向环境空气质量现状. （2）监测项目 根据本项目污染特征以及该区域环境空气质量状况，监测项目确定为非甲烷总烃。 （3）监测时间 监测时间：2024年12月10日-12月12日 （4）评价标准 非甲烷总烃评价标准选用《大气污染物综合排放标准详解》中小时浓度2mg/m3要求。 （5）评价方法 采用占标率对环境空气质量现状进行评价，占标率评价模式为： Ii=CiCo×100% 式中：Ii—第i种污染物占标率，%； Ci—第i种污染物的实测最大浓度，mg/Nm3； Co—第i种污染物环境质量标准，mg/Nm3。 占标率若≥100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求，反之，则满足要求。 （6）评价结果 本次环境空气现状评价结果见下表。 表16 评价区环境空气质量现状评价结果统计与分析 监测点位; 监测项目; 日均值浓度范围 （mg/m3）; 超标率 （%）; 最大浓度占标率（%）; 达标情况. 1#; 非甲烷总烃; 0.70-0.96; 0; 48; 达标. 由上表可以看出，非甲烷总烃检测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》中小时浓度2mg/m3要求，本项目所在区域内空气质量较好。 3、环境噪声质量现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，项目周围50m范围内无声环境敏感目标，故不进行声环境质量监测。 4、地下水、土壤 本项目租用长春莲花山院士科研产业园内标准化的空厂房进行建设。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）(试行）》，地下水和土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目利用现有厂房进行生产建设，目前地面已全部硬化。本项目建成后生产过程全部在车间内进行，车间均做硬化和防渗处理，因此不存在地下水环境、土壤污染途径，且本项目周边无农田等土壤敏感目标和地下水饮用水源等地下水敏感目标。因此，本项目不开展地下水、土壤环境影响评价。 5、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此，不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于莲花山区雾开河大街，莲花山高速出口1公里处西500米院士科研产业园一期联合厂房内，租用长春莲花山院士科研产业园内标准化厂房进行建设，中心地理坐标为：东经125.54636，北纬43.90207。厂区项目东侧为长春莲花山院士科研产业园标准化厂房（建设中），南侧为长春莲花山院士科研产业园标准化厂房，西侧约105m处为未知名道路，隔道路为空地，北侧为长春莲花山院士科研产业园标准化厂房，距离本项目最近的环境敏感点为项目东南侧约497m处的长春金融高等专科学校。本项目环境保护目标如下： 1、大气环境保护目标 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，需明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 表17 环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 大气环境; 长春金融高等专科学校; 人群; 二类区; 东南侧; 497. 2、声环境保护目标 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，明确厂界外50m范围内声环境保护目标；项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，需明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 本项目租用已经建好的建筑物进行生产，不存在受项目影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生态群落及生态空间。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目营运期生活污水经厂区市政污水管网排入长春英俊污水处理厂，处理达标后排入雾开河。根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第4.1.3条：排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，执行三级排放标准，具体限值详见表18。长春英俊污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）中新（改、扩）建城镇污水处理厂基本控制项目的排放限值执行表中的 B 标准（“北京地标 B 标准”），详见表19。 表18 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物; 三级标准; 标准来源. pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. COD; 500. BOD5; 300. NH3-N; —. SS; 400. 表19 《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012） 单位：mg/L 污染物; 标准值（京标B）; 标准来源. pH; 6-9; 《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）中新（改、扩）建城镇污水处理厂基本控制项目的排放限值执行表中的 B 标准（“北京地标 B 标准”）. COD; 30. BOD5; 6.0. NH3-N; 1.5（2.5）. SS; 10. 2、废气 施工期粉尘、扬尘等无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物≤1.0mg/m3。 本项目运营期产生的废气主要为非甲烷总烃，涂布、熟化废气的排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物特别排放限值，标准值详见表20；印刷废气的排放浓度执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中表1大气污染物排放限值要求；运营期无组织非甲烷总烃厂界内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放标准，详见表22。 表20 合成树脂工业污染物排放标准 污染物; 有组织排放; 无组织排放; 标准来源. 浓度 mg/m3; 排放高度/m; 浓度 mg/m3. 非甲烷总烃; 60; 15; 4.0; （GB31572-2015）. - 表21 印刷工业大气污染物排放标准 - 序号; - 污染物项目; - 限值; - 污染物排放监控位置. - 1; - NMHC; - 70; - 车间或生产设施排气筒. - 表22 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声 施工期噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值详见表23。 表23 建筑施工场界噪声限值 单位：LeqdB（A） 执行区域; 标准值. 昼间; 夜间. 建筑施工场界; 70; 55. 本项目运营期厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值，详见表24。 表24 工业企业厂界环境噪声排放限值 - 类别; - 标准值dB（A）; - 标准来源. - 昼间; - 夜间. - 3类; - 65; - 55; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》. 4、固体废物 本项目固体废物分别执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标： 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》可知：对建设项目污染物排放总量审核实施分类管理，按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式，其中执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。 本项目为执行其他行业排放管理的项目，根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，其他行业主要污染物总量核审管理采用“在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核”的方式。 综上，本项目无需进行总量审核。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用长春莲花山院士科研产业园内标准化厂房进行建设，不涉及土建工程，施工期间仅为设备安装，因此，施工期主要污染来自设备安装环节。 （1）废水 本项目施工期间废水主要为设备安装人员生活污水，安装人数为20人，生活用水量按30L/人·d计算，总用水量为0.6t/d，生活污水排放量按80%计算，生活污水排放量为0.48t/d，施工期2个月，生活污水排放总量为28.8t，施工期内生活污水中主要污染物浓度及总产生量分别为COD：250mg/L，0.007t；BOD5：150mg/L，0.004t；SS：250mg/L，0.007t；NH3-N：25mg/L，0.0007t，生活污水依托厂区市政污水管网收集后排放。 （2）废气 施工期所带来的空气环境影响，主要为运输汽车排放的尾气。施工中将会有运输用车来往施工现场，一般柴油车排放的尾气中颗粒物、CO、NOx等有害物质以及焊接烟尘。 一般柴油、汽油卡车排放的尾气中颗粒物、CO、NOx等有害物质排放量见表25。 表25 汽车尾气中有害污染物一般排放量 污染物; 颗粒物; CO; NOX. 燃汽油（g/km）; 0.56; 5.94; 5.26. 燃柴油（g/h）; 61.8; 161.0; 452.0. 施工场地汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点： ①车辆在施工场地范围内活动，尾气呈面源污染形式； ②汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围影响较小； ③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放最相对较少。 因此，施工期运输车辆排放的尾气将对附近居民和其他敏感环境造成污染，应对其采取相应的措施进行防护，将污染影响范围控制在最小区域。 拟采取的治理措施：加强车辆保养和维护，减少超载，减少停车怠速时间。运输车辆应保持良好的运行状态，并选用优质的燃油，以有效地减少尾气污染物排放量。 在充分落实治理措施之后，汽车尾气在施工期的影响可降至较低水平，对周围大气环境的影响较小。同时，由于施工期是短时的，待施工完成后，污染也会随之消失，大气环境质量可恢复到原来的水平。 2.1焊接烟尘 本项目施工中会涉及到焊接，焊接过程会产生少量的焊接烟尘，通过选用环保型焊条，焊接设备自带的除尘设备处理后，以及焊接尽量控制在室内进行，可以降低对环境空气的影响。 （3）噪声 施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，这些机械的单体声级一般均在90dB（A）以上。虽然这些施工机械噪声属于非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露噪声源，故其噪声辐射范围及影响程度都较大。各施工阶段的主要噪声源及其声级见表26。 表26 施工阶段的噪声源统计 序号; 主要声源; 声级dB（A）. 1; 运输车辆; 90-95. 2; 电锯; 100-110. 3; 电焊机; 90-95. 4; 电钻; 100-105. 5; 电锤; 100-105. 6; 手工钻; 100-105. 建筑施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声源，采用距离衰减公式，可预测施工场不同距离处的等效声级： Leq=LWA−20lgrr0−Ae 式中：Leq—不同距离处的等效声级，dB（A）； LWA—噪声源声功率，dB（A）； r—不同距离，m； r0—距离声源1m处，m； Ae—环境因子。 本项目施工期噪声源在不同距离处的平均等效声级详见表27。 表27 施工期噪声源在不同距离处的平均等效声级 单位：dB（A） 主要噪声源; 声功率级; 距声源距离. 20m; 100m; 120m; 200m; 300m. 电锯; 100-110; 74~84; 60~70; 58.4~68.4; 54~64; 50.5~60. 电焊机; 90-95; 64~69; 50~55; 48.4~53.4; 44~49; 40.5~46. 电钻; 100-105; 74~79; 60~65; 58.4~63.4; 54~59; 30~35. 电锤; 100-105; 74~79; 60~65; 58.4~63.4; 54~59; 30~35. 手工钻; 100-105; 74~79; 60~65; 58.4~63.4; 54~59; 30~35. 施工机械作业时，距离噪声源20m处有超标情况，100m处基本无超标点存在，由于本项目周围200m范围内无环境敏感目标，但为了控制施工噪声对周围环境的影响，还应采取相应的防治措施。 拟采取的治理措施：施工单位在组织施工时，应严格施工管理，噪声值较高的施工设备应在厂房内操作，必要时可设置临时独立操作间；控制施工时段，一般在晚10时至早上6时之间禁止起动高噪声设备施工，以避免施工噪声对周围环境的影响；噪声大的施工环节应尽量在白天进行，尽量缩短施工时间；采取以上措施后，场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值。施工期噪声对周围声环境的影响是暂时性的，待施工结束后影响也将消失。 （4）固体废物 施工期间固体废物主要来自施工所产生的废弃包装材料以及施工人员产生的生活垃圾。废弃包装材料产生量约为0.6t，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，产生量为0.06t。 拟采取的治理措施：生活垃圾和废包装材料集中收集，定期交由环卫部门统一处理，施工期产生的固体废物在采取有效的治理措施后，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 ⑴源强及达标情况分析 - 表28 废水源强核算表 - 产排污环节; - 污染物种类; - 污染物产生浓度（mg/L）; - 产生量（m3/a）; - 排放浓度（mg/L）; - 排放量（m3/a）; - 排放规律. - 生活污水（360t/a）; COD BOD5 SS - 氨氮; 300 150 180 30; 0.11 0.054 0.065 0.011; 300 150 180 30; 0.11 0.054 0.065 0.011; - 间歇排放. - 表29 废水排放口基本情况 - 排放口编号; - 排放口名称; - 污染物种类; - 排放口地理坐标; - 排放去向; - 排放标准. - 经度; - 纬度; - 名称; - 浓度限值. - DW001; - 生活污水总排口; COD BOD5 SS - 氨氮; 125.546265; 43.902917; - 市政管网; - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; - 500 - 300 - 400 - / - 100. 本项目生活污水经市政污水管网排入长春英俊污水处理厂，处理达标后排入雾开河。 （2）依托污染防治措施的可行性 本项目所在区域污水管网已覆盖，污水汇水至长春英俊污水处理厂，污水处理厂出水排至雾开河，长春英俊污水处理厂位于长春市英俊镇四合村五社。长春英俊污水处理厂于2020年建设，吉林长春英俊污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺，其设计规模为6万立方米/日，先期日处理规模达到6万立方米/日，项目地点：提标改造部分地点位于英俊污水处理厂原厂区内，扩容地点位于长春英俊污水处理厂东南侧。项目规模：（1）、原厂改造规模1.8万m3/d：结合英俊污水处理厂现运行情况，原英俊污水处理厂处理规模由2.5万m3/d调整为 1.8万m3/d；改造现有百乐克生化池及鼓风机房等。 （2）、新扩建污水处理规模4. 2万m3/d：厂址设在长春英俊污水处理厂东南侧，污水处理工艺为二级生化处理+深度处理。项目用地面积48964平方米，其中新建厂区占地面积36213.5平方米，新建建筑物面积5174.87平方米，新建构筑物占地面积10895.8平方米。 主要建（构）筑物包括粗格栅间及污水提升泵房、细格栅间及曝气沉砂池、改良A2/O生化池（VFL一体化组合池）（容积59454立方米）、深度处理间（建筑面积2911.41平方米）及臭氧系统等。 改造后污水总处理规模6万m3/d，出厂水质符合现行的北京地方标准——《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012 ）中“新（改、扩）建城镇污水处理厂基本控制项目的排放限执行表”的B标准。 本项目生活污水水质简单、浓度较低，且无有毒有害物质，本项目产生的生活污水经市政污水管网排至长春英俊污水处理厂，满足长春英俊污水处厂进水水质要求。目前长春英俊污水处理厂余量4.9万m3/d，本项目废水排放量为1.2m3/d(360m3/a)。故从水质、水量及工艺适用性方面分析，本项目产生的生活污水经市政污水管网排至长春英俊污水处理厂是可行的。 2、废气 本项目生产采用电加热，冬季取暖为市政集中供热，无锅炉废气产生，本项目产生的废气主要为印刷废气、涂布废气、熟化废气、复合废气。 1）印刷废气 本项目印刷工序产生的非甲烷总烃参考2319印刷行业系数表，非甲烷总烃的产污系数取13kg/t原料，本项目水性油墨的用量约为240t，则非甲烷总烃产生量为3.12t/a，产生速率为0.43kg/h，产生浓度为43mg/m3。 本项目拟对印刷过程中产生的的非甲烷总烃采取集气罩收集（风机风量为10000m3/h，收集率为90%），收集的非甲烷总烃经活性炭吸附装置（吸附效率为85%）处理后通过一根15m高排气筒外排，则非甲烷总烃排放量为0.42t/a，排放速率为0.058kg/h，排放浓度为5.8mg/m3，本项目非甲烷总烃排放浓度满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中表1大气污染物排放限值要求。未被收集的NMHC排放量约为0.312t/a，排放速率约为0.043kg/h，未收集的NMHC经过设备周围的封闭处理以及车间通风后无组织排放。 - 复合废气 - 复合膜生产过程中，将聚氨酯胶粘剂加入无溶剂复合机的配胶系统，由机器自动配胶。项目生产的半成品复合膜由耐热聚丙烯流延膜、涂布膜、尼龙薄膜复合而成，复合时间共 140min。项目使用的塑料薄膜热分解温度均在280℃以上，项目复合温度为40℃，不会对塑料薄膜造成影响，塑料薄膜受热不会产生废气。 - 项目使用聚氨酯胶粘剂对复合膜进行复合，复合膜生产过程中不使用任何有机溶剂，且全部工艺(复合和熟化)在40℃左右的温度下完成，聚氨酯聚合物在220℃开始发生分解变化，所以理论上无 VOCs(参照非甲烷总烃)产生，但实际生产中，胶粘剂中的少量游离态醇类、酯类单体会挥发到空气中，产生少量有机废气。复合工序时胶粘剂受热时间较短，为瞬时受热，与熟化工序的受热时间(48h)相比，复合工序产生的有机废气相比较少，仅做定性分析， 胶粘剂受热产生的废气全部计入熟化工序中。 - 熟化废气 - 复合后送入熟化室等待熟化，熟化过程主要是为了让胶粘剂进一步交联，完全交联后，胶分子排列整齐，使分子生成网状交联结构，从而有更高的复合牢固度，熟化时间 48 小时。 - 项目使用的塑料薄膜热分解温度均在 280℃以上，项目熟化温度为40℃，不会对塑料薄膜造成影响，塑料薄膜受热不会产生废气。 - 项目复合膜生产过程中不使用任何有机溶剂，且全部工艺(复合和熟化)在 40℃左右的温度下完成，聚氨酯聚合物在 220 摄氏度开始发生分解变化，所以理论上无 VOCs(参照非甲烷总烃)产生，但实际生产中，胶粘剂中的少量游离态醇类、酯类单体会挥发到空气中，产生少量有机废气。项目无溶剂复合机自动化程度较高，配有配胶系统，双组分胶粘剂由复合机直接配胶、涂布，准确度较高，调制完成的胶粘剂中存在的游离态物质较少。参考《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)，应用于包装领域的本体型聚氨酯类胶粘剂 VOCs 含量限量值≤50mg/m3，则本项目复合废气产生量约占胶粘剂用量的0.5%。本项目胶粘剂使用量为200ta，则产生的熟化废气(以非甲烷总烃计)的产生量约为 1.0t/a，产生速率为0.14kg/h，产生浓度为14mg/m3。 本项目拟对熟化过程中产生的的非甲烷总烃采取集气罩收集（风机风量为10000m3/h，收集率为90%），收集的非甲烷总烃经活性炭吸附装置（吸附效率为85%）处理后通过一根15m高排气筒外排，则非甲烷总烃排放量为0.135t/a，排放速率为0.019kg/h，排放浓度为1.9mg/m3，本项目非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）中表5中特别排放限值要求。未被收集的NMHC排放量约为0.1t/a，排放速率约为0.014kg/h，未收集的NMHC经过设备周围的封闭处理以及车间通风后无组织排放。 - 涂布废气 本项目在涂布工序时，涂布液会挥发出少量有机废气（非甲烷总烃）。参考浙江省环境保护科学设计研究院编制的《浙江省重点行业 VOCs 污染排放量计算方法》中，塑料布、膜、袋等制造工序排放系数为 0.220kg-t 原料。本项目涂布液的使用总量为500t/a，则涂抹工序废气(以非甲烷总烃计)的产生量约为0.11ta，产生速率为0.0153kg/h，本项目拟对熟化过程中产生的的非甲烷总烃采取集气罩收集（风机风量为10000m3/h，收集率为90%），收集的非甲烷总烃经活性炭吸附装置（吸附效率为85%）处理后通过一根15m高排气筒外排，则非甲烷总烃排放量为0.015t/a，排放速率为0.0021kg/h，排放浓度为0.21mg/m3，本项目非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）中表5中特别排放限值要求。未被收集的NMHC排放量约为0.011t/a，排放速率约为0.0015kg/h，未收集的NMHC经过设备周围的封闭处理以及车间通风后无组织排放。 （1）源强及达标情况分析 - 表30 本项目正常工况废气源强核算 产污环节; 污染物; 污染物产生; 治理措施及效果; 是否可行性技术; 污染物排放; 排放形式. 风机 风量; 产生量（t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 风机 风量; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 生产车间; 印刷 废气DA001; 10000; 3.12; 43; 0.43; 集气罩收（90%）+活性炭吸附装置，处理效率85%; 是; 10000; 0.42; 5.8; 0.058; 有组织. /; 0.312; /; 0.043; /; 0.312; /; 0.043; 无组织. 熟化 废气DA002; 10000; 1.0; 14.0; 0.14; 集气罩收（90%）+活性炭吸附装置，处理效率85%; 是; 10000; 0.135; 1.9; 0.019; 有组织. /; 0.1; /; 0.014; 是; /; 0.1; /; 0.014; 无组织. 涂布 废气DA002; 10000; 0.11; 1.53; 0.0153; 是; 10000; 0.015; 0.21; 0.0021; 有组织. /; 0.011; /; 0.0015; 是; /; 0.011; /; 0.0015; 无组织. 表31 排放口信息一览表 排污口 编号; 排放口名称; 类型; 坐标; 高度; 排气筒内经; 烟气温度; 执行标准; 达标性; 监测因子及监测频次. 经度; 纬度. DA001; 印刷废气排放口1; 一般排放口; 125.546533; 43.902005; 15m; 0.5m; 50℃; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中表1大气污染物排放限值要求; 达标; NMHC(1次/年). DA002; 熟化、涂布废气排放口1; 一般排放口; 125.546265; 43.902260; 15m; 0.5m; 50℃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 达标; NMHC(1次/年). 3、治理措施 （1）活性炭吸附：活性炭吸附法是利用活性炭作为吸附剂，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂，把气体中的有害物质成分在活性炭庞大的固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气目的的方法。它拥有处理效率高，投资较小等优点，尤其适用于间隙式小批量生产。活性炭净化箱分进风、活性炭过滤段和出风段组成，有机废气从进风口进入箱体，净化后的达标尾气在通风机吸力下排向大气。气体由风机提供动力，正压或负压进入箱体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附处理。 4、非正常工况： 非正常工况下，即为废气处理设施发生故障，不能正常工作时，项目产生的废气不能达标排放，甚至未经处理即直接排入周围大气环境中。按最不利情况考虑，以全厂所有废气处理装置发生故障，发生故障时，假设废气处理效率为0，非正常工况持续时间以12h计，年发生频次为1次，发生故障后及时通知生产部门停产检修，非正常工况下废气排放情况见下表。 - 表32 非正常工况废气排气情况一览表 污染源; 非甲烷总烃气体. 印刷废气; 非正常工况排放浓度mg/m3; 43. 非正常工况排放量t/a; 3.12. 熟化废气; 非正常工况排放浓度mg/m3; 14. 非正常工况排放量t/a; 1.0. 涂布废气; 非正常工况排放浓度mg/m3; 1.53. 非正常工况排放量t/a; 0.11. 企业对废气处理装置定期维修检测，设置专人负责废气处理装置巡检工作，确保废气处理装置正常运行，严禁事故状态下废气直接外排。对于废气处理设施发生故障的情况，应立即停止相关生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，并立即请有关技术人员进行维修。 5、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），对排污单位废气污染物监测点位、监测指标和最低监测频次要求详见下表。 表33 废气监测点位、监测指标和最低监测频次 项目; 监测点位; 监测指标; 最低监测频次. 大气环境; 上下风向厂界外10m; 挥发性有机物; 一次/半年. 印刷废气排气筒（DA001）. 熟化、涂布废气排气筒（DA002）. 三、噪声 本项目噪声主要为印刷机、涂布机、分切机、复合机、制袋机等设备产生的设备噪声，设备的噪声源强在65-95dB（A）之间。本项目高噪声设备经厂房隔声、设备减振和距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间≤65dBA，夜间≤55dBA标准要求。 1、声源源强 #### 表34 设备源强一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声功率级/dB (A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 印刷机; 1; 70; 基础减震 措施，厂房隔声; 25; 30; 1; 2; 68.73; 24h/d; 25; 43.73; 1. 2; 涂布机; 1; 65; 24; 32; 1; 2; 58.97; 33.97; 1. 3; 分切机; 1; 60; 30; 25; 1; 2; 56.97; 31.97; 1. 4; 复合机; 1; 75; 33; 40; 1; 2; 71.97; 46.97; 1. 5; 制袋机; 1; 70; 22; 38; 1; 2; 66.97; 41.97; 1. 6; 空压机; 1; 70; 34; 20; 1; 2; 69.97; 44.97; 1. 7; 风机; 2; 75; 20; 34; 1; 2; 71.97; 46.97; 1. 注：（1）项目设备与各室内边界的距离按照最小距离取值。 2、噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐的预测模式，其预测模式为： 项目主要噪声源生产设备，均位于室内。 如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式①近似求出： 声源 r Lp1 Lp2 室内声源等效为室外声源图例 Lp2＝Lp1－（TL+6） ① 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式②计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lg（Q4πr2+4R） ② 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式③计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： ③ 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式④计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)＝Lp1i(T)－（TLi+6） ④ 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内 N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式⑤将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 LW＝Lp2(T)+10lgS ⑤ （3）靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 （4）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg＝10lg ⑥ 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （5）预测结果 预测结果见下表： #### 表35 噪声预测结果一览表（单位：dB(A)） 序号; 叠加隔声后噪声值; 预测点; 距离(m); 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 53.4; 东侧厂界外1m; 100; 13.4; 13.4; 65; 55; 达标. 2; 南侧厂界外1m; 20; 27.38; 27.38; 65; 55; 达标. 3; 西侧厂界外1m; 15; 29.87; 29.87; 65; 55; 达标. 4; 北侧厂界外1m; 80; 15.33; 15.33; 65; 55; 达标. 由上表可知，本项目营运期经采取选用低噪设备、基础减震、距离衰减等降噪措施并经一定距离衰减后，各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的要求，故评价认为项目营运对周围声环境质量影响不大。 3、噪声污染防治措施 为进一步减小噪声对周围环境的影响，建设单位仍应采取必要的污染防治措施，具体措施如下： （1）合理布局，重视平面布置，厂房建筑应选用隔声及消声性能较好的材料，以减轻噪声对周围环境的影响。生产车间内高噪声设备布置在远离敏感点方向，同时采取基础减振措施，减少对周围环境和自身环境的影响。 （2）选购低噪声的先进设备，从源头上控制高噪声的产生。 （3）加强对高噪设备的管理和维护，随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理和维修。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301—2023），本项目运营期对项目产生的各类噪声通过采取的防治措施，降噪措施可行，可将项目区域声环境控制在相应声环境标准之内。故项目运营期产生的噪声对周围声环境影响不大。 4、本项目噪声监测方案 #### 表36 监测项目、监测点位及监测频率一览表 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 1次/季度. 4、固体废物 本项目产生的固废主要为生活垃圾、废活性炭、分切废塑料、废包装桶。 本项目劳动人员30人，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，产生量为0.015t/d（4.5t/a），集中收集，由环卫部门统一清运处理；废活性炭产生量为0.5t/a，集中收集后，委托有资质单位处理；废包装桶（油墨桶、涂布液包装桶、胶粘剂包装桶）其中油墨桶的产生量约为1.5t/a，涂布液包装桶的产生量约为2.0t/a，胶粘剂包装桶的产生量约为1.2t/a，集中收集后，委托有资质单位处理；分切废塑料产生量约为2.56t/a，集中收集，由环卫部门统一清运处理。 4.1危险废物判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对项目产生的物质，依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，按照《国家危险废物名录》进行属性判定，本项目产生的废活性炭属于900-039-49烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭；废包装桶属于900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物范畴、特性详见下表。 表37 危险废物判定一览表 废物名称; 废物类别; 行业来源; 废物 代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险废物; 危险特性; 污染防治措施. 废活性炭; HW 49; 非特定行业; 900-039-49; 0.5; 环保措施; 固态; C; NM HC; 300d; 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭; T; 暂存于危险废物暂存点，委托有资质单位进行回收处理. 废包装桶; 900-041-49; 1.5; 印刷; 固态; 油墨; 300d; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。; T/In. 2.0; 涂布; 树脂. 1.2; 复合; 树脂. 注：项目产生的危废分类收集后由专职人员运至危险废物暂存点，委托有资质单位进行处置，暂存点应满足危险废物每月周转1次的暂存要求。暂存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求建设，地面与裙角均使用坚固、防渗的材料硬化，基础采用防渗层，防渗层材料为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，危险废物暂存点按要求设置警示标志，配备应急防护装置。 4.2危险贮存和管理分析 建设单位新建危废点位于生产车间东侧，建筑面积约6m2，危险废物暂存点应按照危险废物贮存的技术要求进行建设，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求设置相关的标识。 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），同一生产经营场所危险废物年产生量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位实行危险废物登记管理。项目年危险废物产生量≤10t，属于危险废物登记管理单位。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023），危险废物贮存点为HJ1259规定的纳入危险废物登记管理单位的，用于同一生产经营场所专门贮存危险废物的场所，故项目设置危险废物暂存点。 本项目贮存的危废为废活性炭、废包装桶盛放在防渗漏托盘上，要求托盘容积大于废活性炭、废包装桶贮存量，项目危废不属于易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害污染物和刺激性气味气体的物质，且企业设置危废暂存点，不属于储存库，无需设置气体收集装置及气体净化装置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），贮存点环境管理要求如下： 贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。同时危废贮存点须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 危险废物定期由具有危险废物处理资质的公司使用专用运输车辆转运处置。 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 企业应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求落实各项危险废物收集、厂内转运和暂存措施。 委托的危险废物处理部门具有危险废物经营资质，并满足《危险废物转移联单管理办法》要求； 各类危险废物按腐蚀性、毒性、易燃性和反应性等危险特性进行分类收集、包装，并设置分类标志及标签； 根据危险废物工艺特征、排放周期、危险特性、危险管理计划等因素制定收集计划，并制定详细的操作规程； 危险废物收集和场内装运过程中配套安全防护措施和污染防治措施，包括个人防护装备及防暴、防火、防中毒、防雨等污染防治措施； 根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，确保包装材料与危险废物相容、性质不相容废物不能混合包装、包装物符合防渗防漏要求、标签内容完整详实等要求； 4.3固废排放情况 根据《一般固体废物分类与代码》、《国家危险废物名录》（2025版），本项目固体废物产生及代码情况，去向汇总见下表。 表38 固废产生情况一览表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 代码; 处置方式. 1; 生活垃圾; 4.5; 900-099-S64; 集中收集，由环卫部门统一处理. 2; 分切废塑料; 2.56; 900-099-S59. 3; 废油墨包装桶; 1.5; 900-041-49; 集中收集后暂存在危险废物贮存点内，定期委托有资质单位进行处理. 4; 涂布液包装桶; 2.0. 5; 胶粘剂包装桶; 1.2. 采用上述废物处置方式后，拟建项目所产生的固废物均得到有效处理处置，对区域环境无显著不利影响。 5、地下水、土壤 本项目所在地所有场地全部做硬底化，项目生活污水达标排放。项目方在落实污水处理装置防渗防漏工作的情况下，不会发生废水渗漏到地下水环境的可能，不会引起地下水水质、水位、水量变化产生环境水文地质问题。事故情况下，可能存在对地下水、土壤的污染。因此，应按规范将防渗措施落实到位，保证项目正常运行，对地下水、土壤环境影响较小。 6、环保投资 本项目环保投资详见表39。 表39 环保投资一览表 名称; 环境措施; 治理效果; 投资(万元). 营运期; 印刷废气; 集气罩收集+活性炭吸附装置+一根15m高排气筒; 非甲烷总烃满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中表1大气污染物排放限值要求; 10. 熟化、涂布废气; 集气罩收集+活性炭吸附装置+一根15m高排气筒; 非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）中表5中特别排放限值要求。; 10. 废水; 市政污水管网; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; -. 噪声; 选用低噪声设备进行生产加工；采取基础减振、安装隔声材料等措施; 厂界四侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求; 6. 固体废物; 生活垃圾、分切废塑料集中收集，由环卫部门统一清运处理；废活性炭、废包装桶集中收集后暂存在危险废物贮存点，委托有资质单位处理；; 不对周围环境造成二次污染; 2.0. 危险废物贮存点; 2.0. 合计; 30. 由表39可知，本项目各项环保治理措施投资总计约30万元，占总投资的0.6%，上述环保投资及治理项目可使本项目各项污染物达标排放。 7、环境风险 1、评价依据：建设项目风险源调查 - 环境风险是指突发性事故对环境(或健康)的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 - 本项目主要生产工艺为真空包装袋制造，主要生产工艺为印刷、复合、熟化、制袋，不涉及危险化工工艺。根据企业提供的原辅材料的MSDS，本项目使用的原辅材料不涉及风险物质。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | 熟化、涂布废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集+活性炭吸附装置+15m高排气筒（1套） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）中表5中特别排放限值要求 |
|  |  | 印刷废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集+活性炭吸附装置+15m高排气筒（1套） | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中表1大气污染物排放限值要求 |
| 地表水环境 |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
| 声环境 |  | 噪声 | / | 选用低噪声设备进行生产加工；采取基础减振、安装隔声材料等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求 |
| 电磁辐射 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 |  | 生活垃圾、分切废塑料集中收集，由环卫部门统一清运处理；废活性炭、废包装桶集中收集后，暂存在危险废物贮存点内，定期委托有资质单位处理； |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 车间地面均已防渗硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 环境管理与环境监测是企业环境保护的重要组成部分。环境管理是减轻项目本身排污，节省资源能源，取得良好环境效益的有效办法。环境监测是查清项目排放污染物的浓度、数量、排放去向、污染范围、危害程度的有利措施。变更项目实施后，应从全局出发，按照有关要求和规定设置相应的环境管理机构和制定相应的环境监测计划。 一、环境管理 为切实做好拟建项目投产后的环境管理、环境监测等工作，建议项目建成后由企业安排专职环境管理人员，主要负责本工程的日常生产运行及设备定期维护检查，以及相关的环境因子的监测等工作。 二、环境管理机构 本项目的环境管理应由企业的主要领导主管负责。根据项目的排污特点及所在地理位置，设立专门的环境管理委员会，配备专职技术人员，对整个生产过程实施环境管理工作。主要职责包括： 贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助领导确定本项目环境保护方针、目标。 制订环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查各单位执行情况；组织制定环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。 负责环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；建立污染源排污监测档案和台帐，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决重大环境问题和综合治理决策提供依据。 监督检查环境保护设施的运行情况，并建立运行档案。 制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标及绿化建设等环保责任指标，层层落实并定期组织考核。 三、污染物排放清单 本项目污染物排放清单及排放管理详见表40。 表40 本项目污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 处理措施、效率; 执行标准. 废气; 生产废气; 印刷 废气; 5.8; 0.42; 集气罩收集+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中表1大气污染物排放限值要求. 熟化、涂布 废气; 1.9; 0.135; 集气罩收集+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）中表5中特别排放限值要求. 废水; 生活污水; COD; 300mg/L; 0.11; 市政污水管网; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准. BOD5; 150mg/L; 0.054. SS; 180mg/L; 0.065. 氨氮; 30mg/L; 0.011. 噪声; 选用低噪声设备进行生产加工；采取基础减振、安装隔声材料等措施; 噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准. 固体废物; 生活垃圾; 统一收集，由环卫部门清运处理; 不产生二次污染. 分切废塑料. 废包装桶; 暂存在危险废物贮存点内，定期委托有资质单位处理. 废活性炭. 四、竣工环境保护“三同时”验收 为贯彻落实《建设项目环境保护管理条例》，强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准，建设单位可自主开展建设项目（大气）竣工环境保护验收工作；建设项目需要配套建设水、噪声或者固体废物污染防治设施的，新修改的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目固体废物污染防治设施进行验收。 ①自主验收时间 建设单位需在规定的期限内完成建设项目竣工环境保护验收，验收期限一般为3个月。建设项目环境保护设施需要调试的，验收可适当延期，但验收期限一般不超过9个月。 ②自主验收程序 （1）自行或委托编制验收报告 编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位需组织查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收报告。建设单位不具备编制验收报告能力的，可委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制验收报告的行为负责，可通过合同明确受委托技术机构编制验收报告的义务并监督其依约履行。 （2）成立验收工作组 验收报告编制完成后，建设单位需组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。验收工作组需严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和环评批复文件等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。 （3）信息公开 建设单位需在出具验收合格的意见后5个工作日内，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见，公开的期限不得少于1个月。验收报告和验收意见公开结束后5个工作日内，建设单位需登陆全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。建设单位于填报验收信息后十日内，将验收报告及验收意见（一式二份）报送原环评文件审批部门。 五、项目“三同时”验收 本项目“三同时”验收内容详见表41。 表41 本项目竣工环保验收一览表 名称; 环境措施; 治理效果. 营运期; 印刷 废气; 集气罩收集+活性炭吸附装置+15m高排气筒（1套）; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中表1大气污染物排放限值要求. 熟化、涂布 废气; 集气罩收集+活性炭吸附装置+15m高排气筒（1套）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）中表5中特别排放限值要求. 噪声; 选用低噪声设备进行生产加工；采取基础减振、安装隔声材料等措施; 噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准. 生活污水; 市政污水管网; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准. 固体废物; 生活垃圾、分切废塑料集中收集，由环卫部门统一清运处理；废活性炭、废包装桶集中收集后，暂存在危险废物贮存点内，定期委托有资质单位处理；; 不对周围环境造成二次污染. - 六、监测要求 - 依据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），制定运营期监测计划详见下表： - 表42 营运期污染源监测计划 时段; 监测重点; 监测项目; 监测点位; 监测时间与频率. 营运期; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 厂区生活污水总排口; 1次/年. 噪声; 等效A声级; 厂界四周; 1次/季度 每次测昼、夜间. 无组织废气; 非甲烷总烃; 厂界上风向1#、厂界下风向2#、厂界下风向3#、厂界下风向4#; 一次/半年. 生产废气; 非甲烷总烃; 活性炭吸附装置进、出口. 注：频率和时间可进行适当调整，并对与工程有关的突发性环境事件进行跟踪监测和调查。 |

- 结论

- 。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 1.0781t/a |  | 1.0781t/a | 1.0781t/a |
| 废水 | BOD5 |  |  |  | 0.054t/a |  | 0.054t/a | +0.054t/a |
|  | COD |  |  |  | 0.11t/a |  | 0.11t/a | +0.11t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.065t/a |  | 0.065t/a | +0.065t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.011t/a |  | 0.011t/a | +0.011t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 4.5t/a |  | 4.5t/a | +4.5t/a |
|  | 分切废塑料 |  |  |  | 2.56t/a |  | 2.56t/a | +2.56t/a |
|  | 废包装桶（油墨桶、涂布液包装桶、胶粘剂包装桶） |  |  |  | 4.7t/a |  | 4.7t/a | +4.7t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①